مدل ساید بای ساید

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| خطای سنسور هوای محفظه فریزر علت بروز خطا : 1440: درصورت وجود این ارور کمپرسور و فن فریزر یکسره کار میکند. نوار نشان دهنده دمای فریزر خاموش می شود. 1360 : اگر قسمت فریزر در مدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فریزر به مدت 40 دقیقه کارمیکند وسپس متوقف میشوند. عمل تبرید به همین شکل تکرار میشود، دستگاه 40 دقیقه کارمیکند و 40 دقیقه خاموش می شود | E0 |
| خطای سنسور اواپراتور فریزر علت بروز خطا : 1360 و 1440: در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر، هیتر دیفراست به مدت 25 دقیقه کارمی کند | E1 |
| خطای سنسور اواپراتور یخچال علت بروز خطا : 1360 و 1440: اگر قسمت یخچال در مدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت 40 دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می شود | E2 |
| خطای سنسور هوای یخچال علت بروز خطا : 1440: دریچه هوای یخچال به مدت 3 دقیقه باز و 7 دقیقه بسته می ماند نوار نشان دهنده دمای یخچال خاموش می شود. 1360: اگر قسمت یخچال در مدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت 40 دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می شود | E3 |
| خطای هیتر ضد برفک فریزر علت بروز خطا : 1440: درصورتیکه زمان عمل کردن دیفراست برای 3 بار پیاپی 60 دقیقه طول بکشد، این ارور مشاهده می شود. برد کنترل، فرمان روشن شدن هیتر دیفراست را به صورت طبیعی میدهد. زمانیکه عمل دیفراست کمتر از حداکثر مدت زمان یعنی 60 دقیقه طول بکشد این ارور حذف می شود | E4 |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| خطای سنسور یخساز علت بروز خطا: 1360 و 1440: خطای سنسور یخساز | E8 |
| خطای موتور یخساز علت بروز خطا : 1360 و 1440: اگر در حال چرخیدن موتور سیگنال سوئیچ یخساز در عرض 1 دقیقه تغییر نکند، جهت حرکت موتور تغییر میکند تا مجددا برای 2 بار در عرض 1 دقیقه سیگنال موتور یخساز راامتحان کند. اگر باز هم سیگنال تغییر نکند ارور روی صفحه نمایان میشود. دراین حالت یخ ساخته نمی شود. | E9 |
| خطای سنسور هوای Flexi Zone علت بروز خطا : 1360 : اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) درمدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فلکسی به مدت 40 دقیقه کار میکند وسپس متوقف میشوند. دراین حالت قسمت فلکسی به عنوان فریزرعمل میکند. عمل تبرید در قسمت فلکسی به همین شکل تکرار میشود. | E10 |
| خطای سنسور اواپراتور Flexi Zone علت بروز خطا : 1360 : در زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون ، هیتر دیفراست به مدت 25 دقیقه کار می کند. | E11 |
| خطای هیتر ضد برفک Flexi Zone علت بروز خطا : 1360 : این اخطار در زمان پایان عمل کردن هیتر قسمت فلکسی، درصورتیکه برای 4 بار پیاپی به اندازه 60 دقیقه طول بکشد نشان داده میشود. بعد از آن یخچال به عملکرد طبیعی خود ادامه میدهد تازمانیکه مدت زمان دیفراست کمتر از 60 دقیقه طول بکشد. | E12 |