خطاهای کلی

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور دمای بخش یخچال معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کرده و اتصالات کابل‌های سنسور دما را بررسی کرده و مجدداً سفت کنید، این سنسور در قسمت بالا سمت رسات بخش یخچال قرار دارد. اگر سیم‌ها مشکل دارند تعویض کنید. اگر سیم‌کشی درست است، سنسور دمای بخش یخچال را عوض کنید. قطعه معیوب: سنسور دمای بخش یخچال، سیم‌کشی | E01 |
| سنسور دمای بخش فریزر معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کرده و اتصالات کابل‌های سنسور دما بخش فریزر را بررسی کرده و مجدداً سفت کنید، این سنسور در قسمت فریزر قرار دارد. اگر سیم‌ها مشکل دارند تعویض کنید. اگر سیم‌کشی درست است، سنسور دمای بخش فریزر را عوض کنید. قطعه معیوب: سنسور دمای بخش فریزر، سیم‌کشی | E02 |
| سنسور دمای دراور (کشو) معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کرده و دراور یخچال را درآورید. سنسور دما در قسمت سمت راست قرار دارد. کاور سنسور را در آورده و فیش‌های سیم را بررسی کنید. اگر کانکتور شل شده است آن را سفت کنید. اگر کابل ایراد دارد آن را عوض کنید. اگر همه چیز درست بود، سنسور دمای دراور را عوض کنید. قطعه معیوب: سنسور دمای دراور (بخش کشو)، سیم‌کشی | E03 |
| ماژول برد کنترل اصلی معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را به مدت ۳ دقیقه قطع کنید تا ماژول برد کنترل اصلی ریست شود. اگر بعد ا وصل کردن برق کد E10 مجدداً ظاهر شد، ماژول برد کنترل اصلی را تعویض کنید. قطعه معیوب: ماژول برد کنترل اصلی | E10 |
| ماژول کنترل دسپلی (صفحه نمایش) معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را به مدت ۳ دقیقه قطع کنید تا ماژول کنترل دیسپلی ریست شود. بعد از وصل کردن برق، اگر کد E11 دوباره ظاهر شد، ماژول کنترل دیسپلی را عوض کنید. قطعه معیوب: ماژول کنترل دیسپلی | E11 |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور دمای محیط معیوب است بررسی / تعمیر: سنسور دمای محیط یک قطعه‌ی داخلی از ماژول کنترل دیسپلی است. برق یخچال را به مدت ۳ دقیقه قطع کنید تا ماژول کنترل دیسپلی ریست شود. اگر بعد از وصل کردن مجدد برق کد خطا E15 نمایش داده شده، ماژول کنترل دیسپلی را باید عوض کنید. قطعه معیوب: ماژول کنترل دیسپلی | E15 |
| خطای ارتباط بین برد کنترل اصلی و ماژول کنترل دیسپلی (صفحه نمایش) بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کنید و اتصالات سیم‌های بین برد کنترل اصلی و ماژول دیسپلی را بررسی کنید اگر سیم‌ها درآمده بودند مجدداً وصل کنید. اگر سیم‌ها ایراد دارند آن‌ها را عوض کنید. برد کنترل اصلی و دیسپلی را برای سوختگی در بردشان بررسی کنید، هر کدام که ایرادی داشتند تعوض‌شان کنید. قطعه معیوب: ماژول برد کنترل اصل، ماژول کنترل دیسپلی، سیم‌کشی‌ها | E20 |
| خطای ارتباط بین ماژول کنترل دیسپلی (صفحه نمایش) و ماژول کنترل آب سرد و یخ‌ساز بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کنید و اتصالات شل در سیم‌های بین ماژول کنترل دیسپلی و ماژول کنترل آب سرد و یخ را مجدداً سفت کنید. اگر سیم‌ها معیوب شده‌اند عوض‌شان کنید. ماژول‌های برد کنترل دیسپلی و ماژول کنترل آب سرد و یخ را از لحاظ ظاهری بررسی کنید. اگر آثار سوختگی مشاهده شد، ماژول کنترل دیسپلی یا ماژول آب سرد و یخ را تعویض کنید. | E21 |
| خرابی سنسور فریزر | F1 |
| وجود خطا در سیستم دیفراست یا یخ زدایی | F3 |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| خرابی سنسور یخچال | R1 |
| خرابی و وجود مشکل در سنسور محیطی | RT |
| وجود خطا در سنسور دیفراست | D1 |
| کلید درب یخچال مشکل دارد | DR |
| وجود ایراد در کلید فریزر | DF |
| وجود خطا سیستم سنسور شمارنده آب | EF |
| خرابی کلید یخساز یخچال | ET |
| مشکل در کلید خاموش و روشن کردن یخساز | EU |
| خراب و معیوب شدن کلید یخ ریز یخچال | ES |
| وجود خطا و مشکل در موتور یخساز | EA |
| خراب شدن شیر برقی یخچال | EG |

مدل ساید بوش

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور دیفراست ایراد دارد | D1 |
| کلید درب فریزر | DF |
| کلید درب یخچال ایراد دارد | DR |
| سنسور یخساز ایراد دارد | E1 |
| کلید خاموش و روشن یخساز ایراد دارد | EA |
| سنسور آبشمار ایراد دارد | EF |
| شیربرقی ایراد دارد | EG |
| موتور یخساز ایراد دارد | EQ |
| کلید یخ ریز یا آب ریز ایراد دارد | ES |
| کلید وضعیت یخساز ایراد دارد | ET |
| سنسور فریزر ایراد دارد- برد ایراد دارد | F1 |
| المنت دیفراست - ترموفیوز-زمان دیفراست طولانی بوده | F3 |
| سنسور یخچال ایراد دارد | R1 |
| سنسور محیطی ایراد دارد | RT |