مدل های قدیمی 660

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور محیط فریزر | E2 |
| سنسور اواپراتور | E4 |
| فن فریزر | E6 |
| سرمایش ضعیف | E7 |
| هیتر اواپراتور فریزر | E9 |
| سنسور محیط بیرونی | E10 |
| فن کندانسور | E11 |
| دمپر | E12 |
| قطعی کمپرسور | E13 |
| حذف تاخیر کمپرسور | FRZ.TEMP + SUPPER COOL |
| دیفراست دستی | FRZ.TEMP + SUPPER FRZ |
| نمایش خطا | FRZ.TEMP + REF.TEMP |

یخچال فریزر دوو

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| علت خطا :هنگاميكه سنسور يخچال اتصال كوتاه كرده يا قطع شده است. با توجه به دماي محيط آنرا كنترل كنيد رفع عیب : در صورت درست بودن سنسور يخچال ، خطا از بين مي رود | R1 |
| علت خطا : هنگامیکه سنسور RTاتصال کوتاه کرده و یا قطع شده باشد. از بین رفتن شرایط کنترلی سنسورRT رفع عیب : در صورت درست بودن سنسور RT ، خطا از بين مي رود. | RT |
| علت خطا : سنسور برفك زدائي اتصال كوتاه كرده يا قطع شده است. تا زمان محدود ( ۴۰ دقيقه) از برفك زدائي رفع عیب : در صورت درست بودن سنسور برفك زدائي ، خطا از بين مي رود | D1 |
| علت خطا : از بين رفتن عملكرد تشخصي سوئيچ درب هنگاميكه سنسور ، سنس كند كه در بيش از ۱ ساعت باز مانده است رفع عیب : در صورت تشخيص اينكه سوئيچ درب درست كار ميكند، خطا از بين مي رود. پس از حالت عادي نمايشگر (براي اجراي حالت نمايش خطاها بايد سوئيچ در درست باشد) | Door |
| علت خطا : عملكرد نرمال هنگاميكه كمپرسور بطور مداوم بيش از ۳ ساعت كار كند درصورتيكه سنسور برفك زدائي بالاتر از 5- باشد رفع عیب : هنگاميكه دماي سنسور برفك زدائي كمتر از 5- باشد زمانيكه كمپرسور خاموش است | C1 |
| علت خطا : عملكرد نرمال در محدوده زماني ۸۰ دقيقه در زمان بازگشت برفك زدائي رفع عیب : پايان برفك زدائي بوسيله سنسور برفك زدائي تشخصي داده مي شود | F3 |

مدل S13

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور یخچال | E03 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف -کمبود گاز یا بیش از اندازه کار کردن دستگاه میتواند موجب بروز این خطا شود | E07 |
| شرح خطا : پس زمینه صفحه نمایش خاموش سپس دکمه Super ref و Alarm/Mute را به مدت 3 ثانیه نگه بدارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل S5 REF & FRZ

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | F5 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور یخچال | F6 |
| شرح خطا : فن یخچال | F3 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | F1 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور یخچال | F2 |
| شرح خطا : فن کندانسور | F4 |
| شرح خطا : کلید درب یخچال | DR OP |
| شرح خطا : عدم ارتباط نمایشگر با برد فرمان | F8 |
| شرح خطا : در صورت وجود کد خطا نمایش داده میشود و صفحه نمایش قرمز میشود. | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل S5 + REF

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور یخچال | E03 |
| شرح خطا : فن یخچال | E05 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور یخچال | E08 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : کلید درب یخچال | E17 |
| شرح خطا : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت 3 ثانیه نگه دارید. | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل S10

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E01 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | E09 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E10 |
| شرح خطا : کلید درب فریزر | E11 |
| شرح خطا : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت 3 ثانیه نگه دارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل +S10

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E07 |
| شرح خطا : سنسور محیطی | E09 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E10 |
| شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه سپس Super Ref و Alarm/ Mute به مدت 3 ثانیه نگه دارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل S14

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | E09 |
| شرح خطا : سنسور محیطی | E10 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : دمپر | E12 |
| شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت 3ثانیه نگه دارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل +S14

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | E09 |
| شرح خطا : سنسور محیطی | E10 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : دمپر | E12 |
| شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت 3ثانیه نگه دارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل S15

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | E09 |
| شرح خطا : سنسور محیطی | E10 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : ایراد از دمپر می باشد | E12 |
| شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس REF TEMP و RFZ TEMP به مدت 3 ثانیه نگه دارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل S20

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور یخچال | E03 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | E09 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : سنسور یخساز | E13 |
| شرح خطا : دوران پاد ساعتگرد یخساز (تخلیه) | E14 |
| شرح خطا : دوران ساعتگرد یخساز (برگشت تخلیه) | E15 |
| شرح خطا : کلید درب فریزر | E16 |
| شرح خطا : کلید درب یخچال | E17 |
| شرح خطا : بدون خطا | E88 |
| شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس LIGHT و SUPER REF به مدت 3 ثانیه نگه دارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل S2

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | F3 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | F2 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور یخچال | F5 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | F4 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | F1 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور یخچال | FA |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | F9 |
| شرح خطا : سنسور محیطی | F6 |
| شرح خطا : ایراد IC برد فرمان | FB |
| شرح خطا : در صورت وجود کد خطا نمایش داده میشود و صفحه نمایش قرمز میشود | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل +S2

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور یخچال | E03 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور یخچال | E09 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : کلید درب فریزر | E16 |
| شرح خطا : کلید درب یخچال | E17 |
| شرح خطا : بدون خطا | E88 |
| شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه نمایش سپس VAC و FRZ TEMP را به مددت 3ثانیه نگه دارید | نحوه نمایان کردن خطا |

مدل SR36

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور یخچال | E01 |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | E09 |
| شرح خطا : سنسور محیطی | E10 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : دمپر | E12 |
| شرح خطا : سنسور یخساز | E13 |
| شرح خطا : دوران باد ساعتگرد یخسار (برگشت تخلیه) | E14 |
| شرح خطا : دوران ساعتگرد یخساز (برگشت تخلیه) | E15 |
| شرح خطا : کلید درب فریرز | E16 |
| شرح خطا : کلید درب فریرز | E17 |
| شرح خطا : کلید هوم بار | E18 |

مدل FR4501

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| مشکل خطا از قطعی و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید | D1 |
| خطای سنسور دمای یخچال - مقدار اهم سنسور دمای یخچال چک شود - سیم کشس بررسی شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید | R1 |
| مشکل از کارکرد المنت به مدت 80 دقیقه - در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود. | F3 |
| چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از 3 ساعت کار کرده باشد. | C1 |

مدل S5+FRZ

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : سنسور فریزر | E02 |
| شرح خطا : سنسور اواپراتور فریزر | E04 |
| شرح خطا : فن فریزر | E06 |
| شرح خطا : سرمایش ضعیف | E07 |
| شرح خطا : هیتر اواپراتور فریزر | E09 |
| شرح خطا : فن کندانسور | E11 |
| شرح خطا : کلید درب فریزر | E16 |
| دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت 3 ثانیه نگهدارید | نحوه نمایان کردن کد خطا |