مدل ESF23

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| ایراد از سنسور فریزر | E2 |
| ایراد از سنسور اواپراتور | E3 |
| ایراد از سنسور محیط | E5 |
| ایراد از سنسور تبرید | E6 |
| ایراد از برفک زدایی | E8 |
| ایراد از فن اواپراتور | OE |
| ایراد از فن کندانسور | 2E |
| خطای باز بودن درب | 3E |
| خطای نرم افزار | 4E |
| خطای ارتباطی برد و نمایشگر | 5E |
| خطای سنسور دیسپنسر | 6E |
| خطای سنسور یخساز | 7E |

مدل ESR24

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| قطعی یا خرابی سنسور یخچال | E1 |
| قطعی یا خرابی سنسور فریزر | E2 |
| قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور | E3 |
| ایراد سنسور محیط | E4 |
| اشکال در سیستم گازی یا موتور | E5 |
| اشکال گازی یا دمپر یاکانال هوا یا یخزدگی اواپراتور | E6 |
| اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا | E7 |
| سوختن المنت | E9 |
| ازکار افتادن فن اواپراتور | E10 |
| ازکار افتادن فن کندانسور | E11 |

مدل ESF24

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| قطعی یا خرابی سنسور فریزر | E2 |
| قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور | E3 |
| قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور | E4 |
| اشکال در سیستم گازی یاموتور | E5 |
| سوختن المنت | E9 |
| ازکار افتادن فن اواپراتور | E0 |
| ازکار افتادن فن کندانسور | E1 |

مدل ESA27

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : ایراد سنسوریخچال - قطعی یا خرابی سنسور یخچال - عملکرد = کارکرد دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E1 |
| شرح خطا : ایراد سنسور فریزر - قطعی یا خرابی سنسور فریزر - عملکرد = کارکرد دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E2 |
| شرح خطا : ایراد سنسور اواپرات - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = برفک زدایی دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E3 |
| شرح خطا : ایراد سنسور محیط - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا | E4 |
| شرح خطا : ایراد در سیستم تبرید - اشکال در سیستم گازی یا موتور - عملکرد = قطع کردن کمپرسور توام با نمایش خطا | E5 |
| شرح خطا : ایراد گرمای بیش از 15 درجه در یخچال - اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اواپراتور - نمایش خطا و باز شدن دمپر | E6 |
| شرح خطا : ایراد سرمای زیر 5- در یخچال - اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا - نمایش خطا و بسته شدن دمپر | E7 |
| شرح خطا : ایراد برفک زدایی - سوختن المنت - پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز میگردد | E9 |
| شرح خطا : ایراد فن اواپراتور - از کار افتادن فن اواپراتور - عملکرد = نمایش خطا | E10 |
| شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا | E11 |
| شرح خطا : ایراد کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا (کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) عملکرد = نمایش خطا | E12 |

مدل ES34

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : ایراد سنسوریخچال - قطعی یا خرابی سنسور یخچال - عملکرد = کارکرد دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E1 |
| شرح خطا : ایراد سنسور فریزر - قطعی یا خرابی سنسور فریزر - عملکرد = کارکرد دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E2 |
| شرح خطا : ایراد سنسور اواپرات - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = برفک زدایی دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E3 |
| شرح خطا : ایراد سنسور محیط - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا | E4 |
| شرح خطا : ایراد در سیستم تبرید - اشکال در سیستم گازی یا موتور - عملکرد = قطع کردن کمپرسور توام با نمایش خطا | E5 |
| شرح خطا : ایراد گرمای بیش از 15 درجه در یخچال - اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اواپراتور - نمایش خطا و باز شدن دمپر | E6 |
| شرح خطا : ایراد سرمای زیر 5- در یخچال - اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا - نمایش خطا و بسته شدن دمپر | E7 |
| شرح خطا : ایراد برفک زدایی - سوختن المنت - پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز میگردد | E9 |
| شرح خطا : ایراد فن اواپراتور - از کار افتادن فن اواپراتور - عملکرد = نمایش خطا | E10 |
| شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا | E11 |
| شرح خطا : ایراد کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا (کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) عملکرد= نمایش خطا | E12 |

مدل ES20

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : ایراد سنسوریخچال - قطعی یا خرابی سنسور یخچال - عملکرد = کارکرد دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E1 |
| شرح خطا : ایراد سنسور فریزر - قطعی یا خرابی سنسور فریزر - عملکرد = کارکرد دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E2 |
| شرح خطا : ایراد سنسور اواپرات - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = برفک زدایی دستگاه براساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E3 |
| شرح خطا : ایراد سنسور محیط - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا | E4 |
| شرح خطا : ایراد در سیستم تبرید - اشکال در سیستم گازی یا موتور - عملکرد = قطع کردن کمپرسور توام با نمایش خطا | E5 |
| شرح خطا : ایراد گرمای بیش از 15 درجه در یخچال - اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اواپراتور - نمایش خطا و باز شدن دمپر | E6 |
| شرح خطا : ایراد سرمای زیر 5- در یخچال - اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا - نمایش خطا و بسته شدن دمپر | E7 |
| شرح خطا : ایراد برفک زدایی - سوختن المنت - پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز میگردد | E9 |
| شرح خطا : ایراد فن اواپراتور - از کار افتادن فن اواپراتور - عملکرد = نمایش خطا | E10 |
| شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا | E11 |
| شرح خطا : ایراد کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا (کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) / عملکرد= نمایش خطا | E12 |

مدل بردهای عمومی

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا : ایراد فن اوپراتور - از کار افتادن فن اوپراتور - عملکرد = نمایش خطا | E0 |
| سنسور قسمت یخچال | E1 |
| شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا | 1E |
| شرح خطا : خطای کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا ( کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) | 2E |
| شرح خطا : ایراد سنسور فریزر - قطعی یا خرابی سنسور فریزر - عملکرد = کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E2 |
| شرح خطا : ایراد سنسور دیفراست اواپراتور - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = برفک زدایی دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا | E3 |
| شرح خطا : ایراد سنسور محیط - قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور - عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا | E4 |
| شرح خطا : ایراد سیستم تبرید - اشکال در سیستم گازی یا موتور - عملکرد = قطع کارکرد کمپرسور توام با نمایش خطا | E5 |
| شرح خطا : ایراد برفک زدایی - سوختن المنت ، پس از گذشتن زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز می گردد. | E9 |
| شرح خطا : ایراد فن اواپراتور - از کار افتادن فن اواپراتور - عملکرد = نمایش خطا | E10 |
| شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا | E11 |
| شرح خطا : خطای کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا ( کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر ) - عملکرد = نمایش خطا | E12 |
| شرح خطا : ایراد فن اواپراتور - از کار افتادن فن اواپراتور - عملکرد = نمایش خطا | F0 |
| شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا | F1 |

خطاهای جدید

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| قطع یا اتصال کوتاه سنسور | 1 |
| قطع یا اتصال کوتاه سنسور | 2 |
| قطع یا اتصال کوتاه سنسور | 3 |
| قطع یا اتصال کوتاه سنسور | 4 |
| قطع یا اتصال کوتاه سنسور | 10 |
| خراب بودن فن | 6 |
| خراب بودن فن | 11 |
| خراب بودن هیتر | 9 |
| دمای بالای (5-) درجه سنسور اواپراتور بعد از 60 دقیقه | 7 |
| خراب بودن دمپر | 12 |
| قطع بودن کانکتور - درخت سیم و.. که در نهایت به سرمایش ضعیف منتهی خواهد شد | 13 |

مدل ESAF24

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| قطعی و خرابی سنسور فریزر - قطعی کابل سنسور به برد اصلی – شل بودن اتصالات - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور | E2 |
| قطعی و خرابی سنسور اواپراتور - قطعی کابل سنسور به برد اصلی – شل بودن اتصالات - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور – خرابی المنت و ترموفیوز | E3 |
| قطعی و خرابی سنسور اواپراتور - قطعی کابل سنسور به برد اصلی – شل بودن اتصالات - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور – خرابی المنت و ترموفیوز | E4 |
| در صورت مشاهده برفک : خرابی المنت و ترموفیوز – خرابی سنسور اواپراتور عدم مشاهده برفک : اکشال درسیستم گازی – خرابی کمپرسور – پایین بودن ولتاژ - خرابی سنسور اواپراتور - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور | E5 |
| خرابی برد مرکزی – عدم تطابق برد اصلی و نمایشگر | E8 |
| سوختن المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اواپراتور – قطعی کابل برد اصلی به ترموفیوز - قطعی کابل برد اصلی به المنت – نرسیدن فرمان از برد اصلی به المنت | E9 |
| قطعی کابل رابط از برد اصلی به برد نمایشگر – خرابی برد اصلی – حرابی برد نمایشگر – عدم تطبیق برد اصلی و نمایشگر | E12 |
| از کار افتادن فن اوپراتور – قطعی کابل فن به کابین – قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی – نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن | F0 |
| از کار افتادن فن کندانسور – قطعی کابل فن به کابین – قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی – نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن | F1 |

خطاهای جزیی

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| خرابی برد مرکزی - عدم تطابق برد اصلی و نمایشگر | E8 |
| سوختن المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اواپراتور - قطعی کابل برد اصلی به ترموفیوز - قطعی کابل برد اصلی به المنت - نرسیدن فرمان از برد اصلی به المنت یا ترموفیوز | E9 |
| از کار افتادن فن اواپراتور - قطعی کابل فن به کابین – قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی – نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن | E10 |
| از کار افتادن فن کندانسور – قطعی کابل فن به کابین – قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی – نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن | E11 |
| قطعی کابل رابط از برد اصلی به برد نمایشگر – خرابی برد اصلی – حرابی برد نمایشگر – عدم تطبیق برد اصلی و نمایشگر | E12 |
| خرابی برد اصلی – خرابی برد نمایشگر | ER |