خطاهای کلی

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| خطای شرایط - ارتباطات در سیم کشی ، برد کنترل چک شود | SY CE |
| بررسی دمپر هوا | 4 |
| خرابی مدار فن اواپراتور | 5Y EF |
| مدار بدون یخ زدایی در حال کار است | DF |
| خرابی مدار فن اواپراتور | EF |
| ترمیستور چک شود ، نمایشگر فریزر | SH |
| خرابی برد کنترل یا اشکال از سیم کشی | 5Y CF |
| بررسی سیم کشی بین برد کنترل و نمایشگر رابط کاربری | SB 5B |

خطاهای جزیی

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| باز بودن سنسور فریزر در صفحه نمایش/ سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد را بررسی کنید/ اگر سیم ها و اتصالات درست هستند ترمیستور را تعویض کنید – باز بودن سنسور بخش نمایشگر یخچال | OP |
| اتصال کوتاه سنسور بخش فریزر در صفحه نمایش فریزر سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد را بررسی کنید/ اگر سیم ها و اتصالات درست هستند ترمیستور را تعویض کنید - اتصال کوتاه سنسور بخش یخچال در صفحه نمایش یخچال | SH |
| خطای مدار فن اواپراتور سیم کشی بین فن و اواپراتور را بررسی کنید/ ولتاژ بین دو سر سیم های قرمز و قهوه ای فن باید 12 ولت باشد. ولتاژ متغیر بین سیم های زرد و قهوه ای را بررسی کنید. اگر ولتاژ ها درست بودند فن را تعویض کنید. و اگر کد خطا هنوز وجود داشت برد کنترل را تعویض کنید | 5Y EF |
| خطای ارتباط بین برد اصلی و رابط کاربری سیم کشی بین برد اصلی و رابط کاربری ایراد دارد | SY CE |
| خطای ارتباط بین برد اصلی و رابط کاربری سیم کشی بین برد اصلی و رابط کاربری ایراد دارد | SY CF |
| خطای مدار دیفراست سیم کشی بین برد اصلی و رابط کاربری ایراد دارد | DF |