مدل ساید

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور فریزر یا اتصالی مدارها یا خرابی سنسور | E0 |
| سنسور دیفراست این خطا زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد - زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از ۲۵ دقیقه دمای اواپراتور را زیر صفر نشان دهد . یعنی آب نشدن برفک و یخ در اواپراتور | E1 |
| خطای سنسور کانال بین یخچال و فریزر | E3 |
| هیتر المنت سوخته است زمانی رخ میدهد که زمان دیفراست ۶۰ دقیقه باشد واین عمل ۳ بار به طور مداوم انجام شود | E4 |
| سنسور یخساز - اتصال در مدارها یا خرابی سنسور | E8 |
| یخساز یخچال - موتور دستگاه یخساز نمیتواند به طورکامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد. زمانی رخ میدهد که دستگاه ۲ بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد. | E9 |