مدل kf8401a

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور فریزر غیر عادی است شرح خطا : سنسور فریزر اتصال کوتاه یا مدار باز شده | E1 |
| سنسور 1 غیر عادی است شرح خطا : سنسور 1 یخچال اتصال کوتاه یا مدار باز شده | E2 |
| سنسور 2 غیر عادی است شرح خطا : سنسور 2 یخچال اتصال کوتاه یا مدار باز شده | E3 |
| سنسور محیط غیر عادی است شرح خطا : سنسور محیط اتصال کوتاه یا مدار باز شده | E4 |
| سنسور دیفراست غیر عادی است شرح خطا : سنسور دیفراست اتصال کوتاه یا مدار باز شده | E5 |
| دیفراست ضعیف است شرح خطا : زمانیکه دمای سنسور دیفراست به 72 درجه سانتیگراد رسید یا پس از گذشت 2 ساعت از دیفراست ممکن است این عیب رخ دهد. علل عیب : شکستگی فیوز حرارتی-شکستگی هیتر -غیر موثر بودن هیتر (نگه داشتن همزمان کلید F و R به مدت 2 ثانیه ) | E6 |
| موتور فن فریزر غیر عادی است شرح خطا: زمانی که فن موتور فریزر به مدت 65 ثانیه سیگنال F/B نداشته باشد. علل عیب: اتصال موتور قطع شده و آی سی درایو وترانزیستور ضعیف شده است. | E7 |
| موتور فن کندانسور غیر عادی است شرح خطا : زمانی که فن موتور کندانسور به مدت 65 ثانیه سیگنال F/B نداشته باشد. | E8 |
| سیم کشی ضعیف است شرح خطا : سیم کشی ضعیف بین برد و MICOM و نمایشگر علل خطا: قطع ارتباط (سیم کشی) و ضعیف بودن بخش انتقال و دریافت | C0 |

مدل ساید بای ساید

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور فریزر | FS |
| سنسور یخچال | RS |
| سنسور دیفراست | DS |
| دیفراست ضعیف | DH |
| فن فریزر | FF |
| فن کندانسور | CF |
| خطای ارتباطی | C0 |

مدل فریزر

فریزر  بالا

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| اختلال درعملکرد سنسور یخچال | R |
| اختلال درعملکرد دیفراست | D |
| اختلال درعملکرد دیفراست | نمایشگر خاموش |
| اختلال درعملکرد هیتر | H |
| اختلال درارتباط بین برد دیسپلی و برد اصلی | C |

یخچال بالا

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| اختلال درعملکرد سنسور فریزر | A1 |
| اختلال درعملکرد سنسور دیفراست | A2 |
| اختلال درعملکرد دیفراست | A3 |
| اختلال درسنسور محیط | نمایشگر خاموش |