خطاهای کلی

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| نشان دهنده خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط یخچال و یا خرابی برد کنترل | AF |
| نشان دهنده خرابی و یا قطعی سنسور داخل اواپراتور یخچال و یا خرابی برد کنترل | EF |
| نشان دهنده خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر و یا خرابی برد کنترل | FF |
| نشان دهنده دمای بالای 24 در داخل یخچال فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال بر می گردد | HI |
| نشان دهنده خاموشی قسمت یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه یخچال می باشد که در این حالت لامپ داخل یخچال نیز خاموش می باشد | --- |

برد پارس شش دکمه – سه دکمه – چهار دمکه

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| قطعی سنسور داخل کابین فریزر | PO |
| اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر | PC |
| دمای داخل کابین فریزر از ۲۴+ درجه گرمتر است | HI |
| دمای داخل کابین فریزر از ۳۲- سردتر است | LO |

برد پارس نوفراست

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| معیوب بودن سنسور داخل کابین فریزر | FF |
| معیوب بودن سنسور اواپراتور | DF |
| دمای داخل کابین فریزراز ۲۴+گرمتر است | HI |
| دمای داخل کابین فریزر از ۳۲-سردتر است | LO |

برد یخچال لاردر فوراستار

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| معیوب بودن سنسور سفید،سنسور داخل کابین یخچال | AF |
| معیوب بودن سنسور قرمز، سنسور بیرونی یخچال | EF |

بردیخچال های فریزر کمبی با شیر برقی و بدون شیر برقی

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| معیوب بودن سنسور سفید ، سنسور داخل کابین یخچال | AF |
| معیوب بودن سنسور قرمز دو پین، سنسور بیرونی یخچال فریزر | EF |
| معیوب بودن سنسور سه پین قرمز،سنسور داخل کابین فریزر | FF |