مدل RR18

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور دمای داخلی فریزر معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر رفع خطا : مقدار اهم سنسور دما چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید | 1 |
| خطا مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد. رفع خطا : مقدار مقاومت سنسور دمای داخلی یخچال چک شود، دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید | 2 |
| خطا مربوط است به سنسور دیفراست فری | 4 |
| این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال رفع خطا : مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال بررسی شود ، و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید | 5 |
| خرابی سنسور دمای خارجی یخچال رفع خطا : مقدار مقاومت سنسور خارجی محیط پیرامون چک شود ، دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید | 6 |
| مشکل در فن یخچال سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک رفع خطا : مقدار اهم فن یخچال چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید | 7 |
| فن کمپرسور یخچال - خرابی فن کمپرسور یخچال - خرابی از مدار برد کنترل می باشد | 8 |
| خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال | 9 |

مدل ساید 4 FRENCH

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور محیطی فریزر | 1E |
| سنسور محیطی یخچال | 2E |
| سنسور دیفراست فریزر | 4E |
| سنسور دیفراست یخچال | 5E |
| سنسور محیطی (دمای اطراف) | 6E |
| سنسور کشوی مجزا | 7E |
| سنسور رطوبت | 13E |
| سنسور یخساز | 14E |
| سنسور محفظه یخساز | 15E |
| فن فریزر | 21E |
| فن یخچال | 22E |
| فن کندانسور | 23E |
| سیستم دیفراست فریزر | 24E |
| سیستم دیفراست یخچال | 25E |
| هیتر دمپر کشوی مجزا | 25E |
| سیستم یخساز | 39E |
| فن محفظه یخساز | 40E |
| ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر | 41E |

مدل ساید HERMESE RF34H9950S4/HC

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور فریزر | 1E |
| سنسور یخچال | 2E |
| سنسور دیفراست فریزر | 4E |
| سنسور دیفراست یخچال | 5E |
| سنسور خارجی | 6E |
| سنسور محفظه آشپز | 7E |
| سنسور قسمت Cool Select Zone | 9E |
| سنسور دیفراستCool Select Zone | 11E |
| سنسور رطوبتی | 13E |
| سنسور یخساز (محفظه داخل یخچال) | 14E |
| سنسور یخساز | 15E |
| سنسور رطوبتی داخل یخچال | 16E |
| خطای فن فریزر | 21E |
| خطای فن یخچال | 22E |
| خطای فن کمپرسور | 23E |
| عدم دیفراست فریزر | 24E |
| عدم دیفراست Cool Select Zone | 29E |
| فن Cool Select Zone | 31E |
| عدم کارکرد موتور یخساز | 39E |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| خطای فن فریزر | 21E |
| خطای فن یخچال | 22E |
| خطای فن کمپرسور | 23E |
| عدم دیفراست فریزر | 24E |
| عدم دیفراست Cool Select Zone | 29E |
| فن Cool Select Zone | 31E |
| عدم کارکرد موتور یخساز | 39E |
| فن داخل محفظه یخساز | 40E |
| خطای ارتباطی بین کمپرسوراینورتر - ( فریزر) وبرد اصلی | 44E |
| خطای ارتباطی بین کمپرسوراینورتر - ( یخچال) وبرد اصلی | 45E |
| خطای Main MICOM↔ I/O Expander\r\nکه برد Maine تعویض گردد | 46E |
| خطای ارتباطی بین برد اصلی وبرد نمایشگر | 47E |
| هیتر یخساز | 61E |
| فن قسمت آشپز | 62E |
| هیتر دور محفظه یخساز | 65E |
| هیتر دور درب | 66E |
| بالابودن دمای فریزر (چشمک زدن نمایشگر) | 71E |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| بالابودن دمای یخچال ( چشمک زدن نمایشگر) | 72E |
| استارت نخوردن کمپرسور فریزر | 81E |
| خطای IPM کمپرسورفریزر | 82E |
| معیوب بودن کمپرسور فریزر | 83E |
| معیوب بودن کمپرسور فریزر - (چک کردن سیکل تبرید) | 84E |
| ولتاژ پایین کمپرسور فریزر | 85E |
| ولتاژ بیش ازحد کمپرسور فریزر | 86E |
| استارت نخوردن کمپرسور یخچال | 87E |
| خطایIPM کمپرسوریخچال | 88E |
| معیوب بودن کمپرسور یخچال | 89E |
| معیوب بودن کمپرسور یخچال - (چک کردن سیکل تبرید) | 90E |
| ولتاژ پایین کمپرسور یخچال | 91E |
| ولتاژ بیش ازحد کمپرسور یخچال | 92E |

مدل ساید RS11

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور محیطی فریزر | 1E |
| سنسور محیطی یخچال | 2E |
| سنسور دیفراست فریزر | 4E |
| سنسور دیفراست یخچال | 5E |
| سنسور محیط بیرونی | 6E |
| سنسور یخساز | 8E |
| سنسور رطوبت | 13E |
| فن فریزر | 21E |
| فن یخچال | 22E |
| فن کندانسور | 23E |
| دیفراست فریزر | 24E |
| دیفراست یخچال | 25E |
| یخساز | 26E |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر | 41E |
| عدم استارت کمپرسور | 81E |
| مدیریت هوشمند انرژی | 82E |
| جریان غیرعادی در کمپرسور | 83E |
| قفل شدن کمپرسور روی دور بالا | 84E |
| پایین بودن ولتاژ کمپرسور | 85E |
| بالابودن کمپرسور ولتاژ | 86E |

مدل ساید RT79K

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا خطای سنسور دمای یخچال | R-1-B |
| شرح خطا خطای سنسور بیرونی (محیطی) | F-1-A |
| شرح خطا خطای سنسور دمای فریزر | F-1-B |
| شرح خطا خطای سنسور دیفراست فریزر | F-1-C |
| شرح خطا خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال | R-1-F |
| شرح خطا خطای سیستم دیفراست فریزر | F-1-G |
| شرح خطا خطای فن فریزر | F-1-D |
| شرح خطا خطای فن کندانسور | F-1-E |
| شرح خطا خطای هیتر دمپر یخچال | F-10-B |
| شرح خطا خطای هیتر دمپر محفظه سرد | F-10-A |

مدل ساید RT79B

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا خطای سنسور بیرونی (محیطی) | دمای محیط کمترین دما را نشان می دهد |
| شرح خطا خطای سنسور دمای فریزر | دمای محیط حد متوسط دما را نمایش می دهد |
| شرح خطا خطای سنسور دیفراست فریزر | دمای محیط بیشترین دما را نشان می دهد |
| شرح خطا خطای سیستم دیفراست فریزر | چراغ کلید سرد کننده سریع نمایش می دهد |

مدل ساید FRENCH

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا سنسور یخساز | R-1-A |
| شرح خطا سنسور دمای یخچال | R-1-B |
| شرح خطا خطای سیستم دیفراست یخچال | R-1-C |
| شرح خطا خطای فن یخچال | R-1-D |
| شرح خطا خطای سیستم یخساز | R-1-E |
| شرح خطا خطای سیستم دیفراست یخچال | R-1-G |
| شرح خطا خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزای داخل یخچال) | R-10-B |
| شرح خطا خطای هیتر تاتک واتر | R-10-G |
| شرح خطا خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزا داخل یخچال) | R-10-A |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا خطای فن فریزر | F-1-D |
| شرح خطا خطای فن کندانسور | F-1-E |
| شرح خطا خطای سنسور محفظه یخساز | F-1-F |
| شرح خطا خطای سیستم دیفراست فریزر | F-1-G |
| شرح خطا خطای فن محفظه یخساز در یخساز | F-10-B |
| شرح خطا سنسور دیفراست فریزر | F-1-C |
| شرح خطا سنسور خارجی | F-1-A |
| شرح خطا سنسور دمای فریزر | F-1-B |
| شرح خطا خطای ارتباطی بین برد اصلی و دیسپلی | F-10-G |
| شرح خطا خطای ارتباطی بین برد اصلی و کمپرسور | F-10-F |

مدل k7kwsw

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| شرح خطا سنسور یخساز |  |
| شرح خطا سنسور دمای یخچال |  |
| شرح خطا سنسور دیفراست یخچال |  |
| شرح خطا سنسور دیفراست یخچال |  |
| شرح خطا سنسور خارجی دستگاه |  |
| شرح خطا سنسور کشوی مجزای داخل یخچال |  |
| شرح خطا سنسور یخساز |  |
| شرح خطا خطای فن فریزر |  |
| شرح خطا خطای فن یخچال |  |
| شرح خطا خطای فن کندانسور |  |
| شرح خطا خطای سیستم دیفراست فریزر |  |
| شرح خطا خطای سیستم دیفراست یخچال |  |
| شرح خطا خطای سیستم یخساز |  |

مدل G77

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور دمای فریزر - سنسور دمای یخچال |  |
| سنسور دیفراست فریزر - سنسور دیفراست یخچال |  |
| سنسور خارجی دستگاه – خطای هیتر دمپر - سنسور یخساز |  |
| سنسور کشوی مجزای داخل یخچال |  |
| خطای فن یخچال - خطای فن فریزر |  |
| خطای فن کندانسور- خطای سیستم یخساز |  |
| خطای سیستم دیفراست یخچال – خطای ارتباطی |  |

مدل SL39WJ1

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور یخچال |  |
| سنسور دیفراست یخچال |  |
| سنسور فریزر |  |
| موتور دمپر |  |

مدل rt81

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور فریزر | 1 |
| سنسور یخچال | 2 |
| سنسور دیفراست فریزر | 4 |
| سنسور خارجی | 6 |
| سنسور کشوی مجزای داخل یخچال | 7 |
| خطای فن یخچال | 21 |
| خطای فن کندانسور | 23 |
| خطای فن فریزر | 24 |
| خطای هیتر دمپر کشوی مجزای داخل یخچال | 27 |
| هیتر دمپریخچال | 63 |
| خطای کمپرسور | 81 |
| IPM کمپرسور | 82 |
| جریان کمپرسور | 83 |
| خطای کمپرسور | 84 |
| ولتاژ کم کمپرسور | 85 |
| ولتاژ بالای کمپرسور | 86 |

مدل rs_epel

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور یخساز – سنسور دمای فریزر |  |
| سنسور دمای یخچال - سنسور دیفراست فریزر |  |
| سنسور دیفراست یخچال - سنسور دیفراست فریزر |  |
| خطای فن فریزر – خطای فن فریزر |  |
| سنسور عملکرد یخساز - خطای فن کندانسور |  |
| سنسور کشوی مجزای داخل یخچال |  |
| سنسور یخساز – خطای سیستم دیفراست فریزر |  |
| خطای فن فریزر |  |
| خطای هیتر دمپر فریزر |  |
| خطای ارتباطی نرم افزاری و سخت افزاری فریزر |  |
| خطای ارتباطی بین برد اصلی و نمایشگر |  |

مدل rz19-20

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور فریزر | 1 |
| سنسور دیفراست فریزر | 4 |
| سنسور بیرونی ( محیطی ) فریزر | 6 |
| خطای فن فریزر | 7 |
| خطای فن کمپرسور فریزر | 8 |
| خطای دیفراست فریزر | 9 |

مدل rr19-20

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| سنسور یخچال | 2 |
| سنسور دیفراست یخچال | 5 |
| سنسور بیرونی ( محیطی ) یخچال | 6 |
| خطای فن یخچال | 7 |
| خطای فن کمپرسور یخچال | 8 |
| خطای دیفراست یخچال | 9 |