مدل pdr400

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| علت اشکال : خراب بودن برد رفع اشکال : تعویض پاور | عدد روی نمایشگر ثابت نمایشگر روشن ولی علائم خاموش نمایشگر خاموش است عدد نمایشگر با دما یکسان نیست |
| علت اشکال : خراب بودن موتور کمپرسور رفع اشکال : تعویض کمپرسور | یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد موتور صدا می دهد فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور کار نمیکند |
| علت اشکال : خراب بودن نمایشگر رفع اشکال : تعویض نمایشگر | عدد روی نمایشگر ثابت نمایشگر روشن ولی علائم خاموش نمایشگر خاموش است عدد نمایشگر با دما یکسان نیست |
| علت اشکال : خراب بودن المنت اواپراتور رفع اشکال : تعویض المنت | یخچال روی دیفراست نمی رود فریزر سرد نمی شود موتور روشن است یخچال برفک زده است المنت کار نمیکند |
| علت اشکال : سوخته بودن ترمو فیوز رفع اشکال : تعویض ترمو فیوز | یخچال روی دیفراست نمی رود یخچال برفک زده است المنت کار نمی کند |
| علت اشکال : سوخته بودن ترمودیسک رفع اشکال : تعویض ترمودیسک | یخچال روی دیفراست نمی رود فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور دائم روشن است یخچال برفک زده است المنت کار نمیکند فن دائم روشن است فن روشن نمی شود |

| توضیحات | کد خطا |
| --- | --- |
| علت اشکال : خراب بودن فن رفع اشکال : تعویض فن | یخچال سرد نمی شود فریزر سرد نمی شود موتور روشن است فن روشن نمی شود |
| علت اشکال : کم بودن گاز R134 رفع اشکال : افزایش گاز R134 | یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد فریزر سرد نمی شود موتور روشن است |
| علت اشکال : خراب بودن لامپ رفع اشکال : تعویض لامپ | لامپ روشن نمی شود |
| علت اشکال : خراب بودن کلید لادری رفع اشکال : تعویض کلید لادری | لامپ خاموش نمی شود لامپ روشن نمی شود |
| علت اشکال : زدن گاز زیاد به موتور رفع اشکال : خلیه گاز به میزان کافی | یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد یخچال برفک زده است |
| علت اشکال : سوخته بودن خازن رفع اشکال : تعویض خازن | یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد |
| علت اشکال : کیپ بودن رفع اشکال : تست وکیوم و گاز ازت | فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور کار نمیکند |
| علت اشکال : خراب بودن تایمر رفع اشکال : تعویض تایمر | یخچال روی دیفراست نمی رود نمایشگر روشن ولی علائم خاموش نمایشگر خاموش است موتور دائم روشن است یخچال برفک زده است المنت کار نمیکند موتور دائم روشن است فن دائم روشن است فن روشن نمی شود |
| علت اشکال : کیپ بودن رفع اشکال : تست وکیوم و گاز ازت | فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور کار نمیکند |
| علت اشکال : قطعی سیم برق ورودی رفع اشکال : ابتدا از سالم بودن سیم اطمینان حاصل نمایید -تعویض سیم | المنت کار نمیکند فن روشن نمی شود لامپ روشن نمی شود موتور دائم روشن است |